| Parking Name：南湖高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT | TOTAL |  | 【B2F】 |  | A區 |  | B區 |  | Remark |
| TG1 | +1 |  | +1 |  |  |  |  |  |  |
| TL1 | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Relay1~9 |  |  |  |  | +1/-1 |  |  |  |  |
| Relay1~15 |  |  |  |  |  |  | +1/-1 |  |  |
| OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total full for street sign【汽車】 |  | TOTAL |  |  |  | 請使用4P-Relay |  |  |  |
| Total full for TG【汽車】 |  | TG1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total（汽車）+1 |  | RELAY1 ON |  |  |  |  |  |  |  |
| Total（汽車）-1 |  | RELAY2 ON |  |  |  |  |  |  |  |
| Total【汽車】 vacancy space showing (7-segment display)，transmit via RS485，add：0 B2F vacancy space showing (7-segment display)，transmit via RS485，add：1 A 區 vacancy space showing (7-segment display)，transmit via RS485，add：2 B 區 vacancy space showing (7-segment display)，transmit via RS485，add：3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使用三菱 I/34 point  O/19 point

PLC:FX1N-40MT+FX0N-8EYT+FX0N-16EX +FX1N-485-BD

車 位 計 數 器 TOTAL ● B區 ● A區 ● B2 ● 設定值/現在值 選擇鈕 加1 減1 ○ ○ ○ ○ Total 滿車 B2 滿車 A區滿車 B區滿車 ○ ○ ○ ○